Название организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПАРКЕТЧИКА

г

2002год

СОГЛАСОВАНО:						УТВЕРЖДЕНО:

Председатель комитета профсоюза 		   Руководитель организации

«____»________________ 2002г.						«____»_______________2002 г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ  ТРУДА ПАРКЕТЧИКА

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - В качестве паркетчика  допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, а также:

-вводный  инструктаж по технике безопасности;

.-инструктаж по пожарной безопасности;

-первичный инструктаж и стажировку на рабочем месте;

-обучение безопасным методам труда;

-инструктаж по электробезопасности.

  - Паркетчик  должен проходить повторные, не реже одного раза в три месяца, внеплановые и целевые инструктажи.

1.3. Паркетчик  должен знать:

-устройство, принцип действия оборудования, применяемого при облицовке;

-безопасные приемы при выполнении облицовки стен;

-правил складирования материалов.

1.4.Паркетчик должен соблюдать:

-правила внутреннего трудового распорядка;

-правила пожарной безопасности;

-правила личной гигиены.

1.5.. Паркетчик  допускается до работы при наличии следующих индивидуальных средств защиты: брюки хлопчатобумажные,  рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые.

1.6.. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

-быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта, и выполнять их;

-не находиться под поднятым грузом;

- проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;

-находиться в каске;

- запрещается использовать грузоподъемные механизмы для подъема людей;

- не заходить за ограждения опасных зон;

- места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, так как возможно падение предметов с высоты;

- во избежание заболевания глаз не смотреть на пламя электросварки;

- не прикасаться к электрооборудованию и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных приводов); не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;

- не устранять самим неисправности электрооборудования;

- не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;

- выполнять только порученную работу;

- не использовать санитарно-бытовое помещение не по назначению (в качестве ночлега и т.п.);

- при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о происшедшем;

- заметив нарушение инструкций другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

  - Паркетчик   должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.До начала работы паркетчик   обязан:

- получить от мастера инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения производственного задания, а также об оградительных устройствах и подмостях, предназначенных для выполнения работ, ознакомиться с технологической картой пооперационного монтажа железобетонных конструкций и каменных работ:

- осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов;

- убедиться в исправности инвентаря, инструментов, приспособлений и устройств, которыми придется пользоваться во время работы, и при обнаружении каких-либо неисправностей сообщить мастеру;

- осмотреть установленные для производства работ леса и подмости; в случае обнаружения каких-либо дефектов или недоделок сообщать мастеру;

- при работе в закрытом помещении необходимо убедиться в достаточности освещения;

- проверить надежность насадки инструмента;

- проверить освещенность рабочего места.

2.2. Паркетчик не должны приступать к работе при следующих нарушениях:

-неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента;

-загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест;

-загазованности или запыленности в помещении;

-отсутствии вентиляции при работе в закрытых помещениях или средств пожаротушения;

-несоответствии материалов требованиям безопасности.

2.3. Обнаруженные нарушения требованиям безопасности должны быть устранены  собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это паркетчики обязаны сообщить о них бригадиру или руководителю рапбот.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При выполнении работ ручным инструментом паркетчики обязаны:

-применять исправный инструмент;

-не оставлять во время перерывов в работе режущий инструмент  ( строгальные ножи, стамески, цикли) лежащим лезвием вверх, острые части инструмента защищать чехлами;

-укладывать материал при распиловке на верстак или прокладки, а полотно пилы направлять при помощи упора;

-использовать для переноски и хранения инструмента индивидуальные сумки или портативные ящики.

3.2. паркетчики, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь 1 группу по электробезопасности и 2 группу  при работе ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью.

3.3. При обработке материалов на деревобделывающих станках  или с помощью механизированного инструмента паркетчики обязаны:

-замену сменного инструмента, а также регулировку и ремонт производить только после отключения оборудования от электросети;

-не допускать перегрузки и перегрева электродвигателей;

-в процессе работы держать руки на безопасном расстоянии от вращающихся частей;

-не оставлять без надзора подключенные к сети электроинструмент и оборудование.

3.4.  При заточке инструмента на заточном станке паркетчик обязан соблюдать следующие требования:

-пользоваться защитными экранами или очками;

-подводить затачиваемый инструмент к кругу без нажима, чтобы устранить закливание инструмента;

-не производить заточку на боковых поверхностях круга.

3.5. При приготовлении и использовании горячих битумных мастик для устройства паркетных полов паркетчики обязаны:

-загружать котел не более чем на ¾ его объема сухим битумом;

-опускать куски битума  в котел  с осторожностью, не допуская разбрызгивания разогретого битума;

-использовать для переноски битумной мастики конусообразной формы, расширяющиеся книзу, с плотно закрывающейся крышкой;

-проветривать помещение при использовании горячей мастики.

3.6. При работе на паркетно-шлифовальной машине:

-перед сторожкой паркета утопить выступающие и углубленные клепки, проверить исправность строгальной машины;

-не оставлять машину с выключенным электродвигателем;

-при уборке стружки и опилок не приближаться ближе 1м к режущим инструментам машины;

-в процессе работы пользоваться защитными очками.

3.7. При нанесении лакового покрытия:

-работать в СИЗ ( противогазе, резиновых перчатках;

-не пользоваться открытым огнем, отключить электронагревательные приборы;

-при попадании лака или растворителя на кожу пользоваться защитными пастами и мазями;

-не оставлять в помещении порожнюю тару ;

-иметь в наличии первичные средства пожаротушения.

3.8. Для прохода на рабочее место паркетчик должен использовать оборудованные системы доступа(трапы, стремянки, приставные лестницы)

3.9. Разогревать битумные мастики внутри помещений следует только в электробитумоварках. Запрещается применять для этой цели приборы с открытым огнем.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 В случае загорания мастики в котле паркетчики обязаны закрыть его металлической крышкой и залить огонь пеной огнетушителя, а отдельные горящие места засыпать песком. Тушить горящий битум водой не допускается.

При невозможности ликвидации пожара собственными силами паркетчикам следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ.

4.2. При обнаружении обрыва электрических проводов, появлении дыма или характерного запаха горящих проводов, повышенного шума или вибрации, пробоя изоляции паркетчики обязаны прекратить работу, отсоединить электрооборудование от сети и сообщить об этом руководителю работ.

4.3. При обнаружении загазованности помещения работы следует приостановить и проветрить помещение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Паркетчик  обязан:

-отключить от сети применяемый механизированный инструмент, станки,  запереть рубильники на замок и убрать его в отведенное место;

-очистить ручной и механизированный инструмент, приспособления;

-вынести стружку из помещения, где производилась строжка паркета;

по окончании варки  или разогрева битумной мастики погасить топку котла или отключить от электросети термос для подогрева мастик;

-привести в порядок рабочее место;

-сообщить бригадиру или мастеру о всех неполадках, возникших во время работы.

- спецодежду сдать: сухую - в гардероб, а мокрую - в сушилку;

- тщательно вымыть руки и лицо или принять душ.

Инструкцию составил:

Начальник цеха (начальник участка)

Согласовано:

Инженер по охране труда