Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПАЯЛЬЩИКА

ГАЗОВОЙ ПАЙКИ

г.

2002г.

СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 			Руководитель организации

«____»________________ 2002 г			______________ 2002 г

Протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ №

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ  ПАЯЛЬЩИКА

ГАЗОВОЙ ПАЙКИ

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работам в качестве паяльщика газовой пайки  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и не имеющие противопоказаний к работе с такими изделиями, обученные и прошедшие проверку знаний в комиссии предприятия, прошедшие инструктаж на рабочем месте.

  - Пайка мелких изделий сплавами, содержащими свинец, производится при температуре	+ 180-350оС вручную с помощью газовой пайки, на автоматах различной конструкции, методом окунания (лужения) и волновой пайки.

  - Для операции пайки используются свинцовые сплавы различных марок. Наиболее распространенные марки – ПОС - 40 (40% олова и 60% свинца) и ПОС – 60 (60% олова и 40% свинца). В качестве  флюса применяют канифоль или канифоль со стеарином.

  - Процесс пайки может сопровождаться загрязнением аэрозолями свинца воздушной среды. Может также происходить загрязнение свинцом рабочих поверхностей и кожи рук работающих,  недостаточная освещенность рабочего места,  работа на подмостях, лесах,  лестнице., работа на территории действующего предприятия.

  - Персонал, занимающийся пайкой должен обеспечиваться спецодеждой и др. СИЗ, согласно отраслевых норм;

-костюм хлопчатобумажный;

-ботинки кожаные;

рукавицы комбинированные;

-очки защитные.

  - Для рабочих, выполняющих паяльные работы, состав специальных бытовых помещений и их устройство должны приниматься в соответствии СНиП II-МЗ-68.

  - Хранение уличной, домашней и рабочей одежды в гардеробных должно быть раздельным.

  - Кроме умывальной комнаты следует оборудовать умывальниками также комнаты или места, отведенные для курения, комнаты для приема пищи и производственные участки. К умывальникам должна бесперебойно подаваться горячая и холодная вода на протяжении всех смен, во время которых производится пайка.

  - Во время работы на кабельщика –спайщика могут воздействовать следующие вредные производственные факторы:

-инфракрасное излучение;

-пары и аэрозоли свинца;

-искры, брызги и выбросы расплавленного сплава;

  - У умывальников независимо от места их расположения следует предусмотреть бачки с 1%-ым раствором уксусной кислоты для предварительного обмывания рук и легко обмываемые переносные емкости для обтирочного материала.

  - Паяльные работы должны выполняться рабочими в предусмотренной для этой цели в спецодежде.

  - Перед применением пищи и курением обязательно мытье рук и полоскание полости рта.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть положенную спецодежду, обувь и подготовить другие СИЗ.

  - Подготовить и разложить инструмент, приспособления, припой.

  - Освободить проходы, рабочее место от посторонних предметов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - В процессе работы паяльщик газовой пайки обязан соблюдать следующие требования безопасности:

-шланги должны быть защищены от соприкосновения с токоведущими проводами, стальными канатами, нагретыми приборами, масляными  и жирными материалами. Перегибать и переламывать шланги не допускается;

-перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля;

-во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается;

-во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой с использованием только ацетилена без кислорода;

-пайка изделий проводится после их очистки от грязи, краски, масла и окалины;

-изделия для пайки должны быть закреплены;

  - При работах в колодцах разжигать горелку,  устанавливать баллоны с пропаном, разогревать мастику и припой можно только вне колодца. Опускать припой в колодец и разогретую мастику  следует в закрытых сосудах, установленных в ведре, опускаемом на веревке на дно колодца.

  - Работа в коллекторах проводится по наряду-допуску и наличии письменного заключения об отсутствии в коллекторе взрывоопасных газов.

  - Вход в коллектор и выход из него разрешается только через диспетчерское помещение. При необходимости люки коллектора могут открываться только  по разрешению дежурного персонала коллектора. Около открытых люков устанавливают ограждения и выставляют дежурного пока люк открыт.

  - При работах  газовой горелкой в колодцах через каждые 30 минут работы  горелки следует выходить на поверхность, а колодец провентилировать.

  - При использовании газовых баллонов спайщик обязан выполнять следующие требования:

-хранение, переноска баллонов должны осуществляться лицами, прошедшими обучение по обращению с ними, перемещение баллонов с газом следует осуществлять на специальных тележках, контейнерах, с навернутыми предохранительными колпаками;

-хранить баллоны в сухих, проветриваемых помещениях, исключающих доступ посторонних лиц;

  - При выполнении огневых работ, следует выполнять требования нормативных документов, утвержденных  управлением Государственной противопожарной службы МВД  Российской Федерации.

.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- При возникновении на участке аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работы, вывести людей из опасной зоны, отключить используемое в работе оборудование от электросети, принять меры к ликвидации аварии сообщить руководителю работ.

- При пожаре или загорании, немедленно сообщи в пожарную охраны по телефону 01, поставить в известность руководителя работ и приступи к тушению огня первичными средствами пожаротушения.

- При отравлении аэрозолями свинца (головная боль, тошнота, головокружение) пострадавшего необходимо вывести в теплое, хорошо проветриваемое помещение и давать пить теплое молоко. Вызвать скорую медицинскую помощь. При потере сознания давать нюхать нашатырный спирт. Пострадавшего желательно уложить в горизонтальное положение до прибытия скорой медицинской помощи.

- О пострадавших при травмировании, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно известить ответственного за производство работ и принять срочные меры для оказания до врачебной медпомощи.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Инструмент очистить от пыли, грязи и убрать в отведенное место.

  - Вымыть руки, лицо с мылом, а при возможности принять душ.

  - Сообщить лицу ответственному за производство работ о всех недостатках замеченных во время работы и принятых мерах по их устранению.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

Инженер по ОТ