Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ФОРСУНЩИКА АБЗ

г.

2002 год

СОГЛАСОВАНО:						 		      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 				Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.					«____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ___

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ДЛЯ  ФОРСУНЩИКА АБЗ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе в качестве форсунщика АБЗ  допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, не моложе 18 лет, получившие инструктаж по технике безопасности  и обученные безопасным приемам ведения работ на данной установке и имеющие удостоверение.

  - Форсунщик АБЗ  должны знать и соблюдать:

- конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации оборудования;

- основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их устранения;

- безопасные приемы варки битума;

- правила загрузки битума, песка;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила пожарной безопасности.

  - Форсунщик  АБЗ  должен использовать следующие СИЗ: защитными очками, респираторами, костюм брезентовый, полусапоги кожаные, рукавицы брезентовые.

  - Проходы, лестницы, трапы и рабочие площадки должны быть очищены от посторонних предметов и мусора.

  - Следует опасаться ожогов от нагретого оборудования, а также брызг расплавленного битума.

  - Запрещается дотрагиваться до токоведущих частей оборудования (распределительные устройства, электропроводка).

  - Форсунщик  АБЗ  должен, исключая аварийные случаи, выполнять ту работу, которая ему поручена руководителем.

  - Инструменты должны располагаться удобно, чтобы не приходилось делать лишних движений.

  - Форсунщик  АБЗ должен знать основные правила оказания первой помощи при различных несчастных случаях.

  - Передвигаясь по территории завода необходимо придерживаться левой стороны дороги, идя навстречу движущему транспорту. Автомобильный транспорт, стоящий на дороге нужно обходить сзади, железнодорожный спереди.

  - Для обеспечения безопасности движения транспортных средств по территории АБЗ, на соответствующих участках дорог (проездах) должны быть вывешены предупредительные знаки ( ограничение скорости, стоянка запрещена). Хорошо видимые водителями в дневное время и ночное, а также указатели движения по территории завода.

  - Горловины (люки) битумоплавильных котлов должны закрываться решетками с ячейкой размером 200Х200мм, а также крышками, снабженными рачками или скобами.

  - Чтобы битум не стекал по стенам битумоплавильной установки по всему контуру обмуровки, необходимо устраивать кирпичный борт высотой 20см.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Привести в порядок спецодежду, застегнуть или завязать рукава, волосы убрать под плотно прилегающий головной убор, заправить спецодежду так, чтобы не было свисающих или развивающих концов.

  - Осмотреть и убедиться в исправности  оборудования (форсунки, трубопроводов подвода пара и воздуха, отсутствие налета на оголовке форсунки)

  - Проверить наличие и исправность защитных ограждений, исправность защитного заземления корпусов электродвигателей, пусковых устройств и механизмов, наличие и исправность звуковых и световых сигналов, соединения концов приводных ремней и их натяжение.

  - Перед пуском машин, механизмов и др. оборудования АБЗ необходимо дать предупредительный сигнал.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

## Обслуживание форсунок

  - Перед розжигом форсунок следует тщательно проверить систему подачи топлива и пара (сжатого воздуха) к форсунке, особенно герметичность соединений трубопроводов. В процессе работы необходимо следить за исправностью паропровода и топлипровода.

  - При розжиге форсунка сначала открывают вентиль подачи пара или воздуха, а затем вентиль подачи топлива.

  - Форсунку разжигают факелом из пропитанных нефтяными продуктами тряпок, закрепленных на проволоке длиной 1,5-2м.

  - При розжиге форсунки и ее регулировке, рабочий должен находиться сбоку точки. Во избежание травмирования глаз, форсунщик должен работать в защитных очках.

3.5.При погасании факела перекрыть вентиль на линии подачи топлива, затем пара (сжатого воздуха). Продуть форсунку паром и повторить растопку от переносного факела.

3.6.Для предотвращения ожогов от горячего битума , брызги которого возможны при загрузке котлов кусками твердого битума, необходимо применять специальные наклонные решетки, по которым куски битума плавно спускают вниз.

3.7.Котел надо загружать битумом не более чем на ¾ емкости на случай его вскипания.

3.8. В котлах битумоплавильной установки битум следует разогреть до температуры 145-170° С.

3.9.Запрещается переносить горячий битум в открытых емкостях.

  - Перед чисткой или ремонтом битумного котла необходимо:

- полностью удалить из котла остатки битума;

- охладить и хорошо проветрить котел;

- отключить котел от всех паро и битумопроводов с установкой заглушек;

- перед допуском рабочего в котел поставить указатель: «Человек в котле»;

- работа должна вестись под руководством И.Т.Р. и по наряду-допуску;

- ремонт должен проводиться не менее, чем 2-мя рабочими, один в котле с предохранительным колесом и веревкой, а другой следит за работой и контролирует его, затем меняются местами.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При загорании битума в котле необходимо плотно закрыть горловину котла крышкой, погасить форсунку. Для тушения огня применять углекислотный огнетушитель и песок. Если загорание своими силами не удается предотвратить, нужно вызвать пожарную охрану и поставить в известность руководителя.

  - При попадании разогретого битума на кожу (получение термического ожога) пораженное место промыть солевым маслом или керосином, затем тепловой водой с мылом и обратиться в здравпункт.

  - При обнаружении течи битума из котла следует немедленно прекратить топку и перекачать битум в другие котлы.

  - При аварийных ситуациях приостанови работы, выйди из опасной зоны, при необходимости отключи оборудование от электросети. При опасности возникновения несчастного случая прими меры по его предупреждению. О случившимся доложи руководству.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКАНЧАНИИ РАБОТ

  - Для остановки оборудования необходимо:

- выработать полностью массу;

- выключить электродвигатели установки;

- очистить оборудование и рабочее место от массы.

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, вспомогательные и предохранительные приспособления.

  - Очистить от пыли и налипшей массы рабочую одежду. Обувь, вымыть лицо и руки с мылом, принять душ.

Инструкцию составил:

Руководитель участка

Согласовано:

### Инженер по ОТ